| Bezeichnung auf der Platine (Position) | Benötigtes Bauteil (aus Beuteln) | Zweck |
| --- | --- | --- |
| J1 (unten Mitte) | Stiftleiste (3-polig) | Für die Kommunikationsverbindung zur Steuerplatine (i.d.R. GND, 5V, VBat-Messung). |
| J2, J3, J4, J5, J6, J7 (blau) | Schraubklemmen (Terminal Blocks) | Ein- und Ausgänge: Hier wird der Akkupack angeschlossen (J2/J7) und hier kommen die geregelten 5V/3,3V heraus. |
| SW1 / SW2 (oben) | Kippschalter/Taster | Hauptschalter: Schaltet die gesamte Platine ein und aus. |
| DC-Buchse (oben links) | Hohlsteckerbuchse | Alternative oder Haupt-Eingang für die Versorgungsspannung/den Akku. |

Export to Sheets

Schritt 2: Schutzschaltungen (Links und Rechts oben) LÖTEN

Diese Komponenten sorgen dafür, dass die Elektronik (insbesondere der ESP32) nicht durch Verpolung oder Überspannung zerstört wird.

| Bezeichnung auf der Platine (Position) | Benötigtes Bauteil (aus Beuteln) | Zweck |
| --- | --- | --- |
| T1 / T2 | Sicherungshalter (T-Form) | Hier wird die Schmelzsicherung eingesetzt, um die Schaltung vor Überstrom/Kurzschluss zu schützen. |
| D1 / D2 (neben SW1/SW2) | Diode (meist SMD oder klein bedrahtet) | Verpolungsschutz: Verhindert Schäden, wenn der Akku falsch herum angeschlossen wird. |
| D7, D9, D10, D8 (Mitte oben) | LEDs (Leuchtdioden) | Statusanzeige: Zeigen an, ob die jeweiligen Spannungen (3.3V, 5V) aktiv sind und ob die Sicherung ausgelöst hat. Achten Sie auf die Polarität! |
| R7, R13, R14, R8 | Vorwiderstände (für die LEDs) | Begrenzen den Strom, der durch die LEDs fließt |

3. Phase: Spannungsregelung & Hauptfunktion LÖTEN

Diese Bereiche sind die "Herzkammer" der Platine, da sie die Akkuspannung (z.B. 7,4V oder 12V) in die benötigten 5V und 3,3V umwandeln.

| Bezeichnung auf der Platine (Position) | Benötigtes Bauteil (aus Beuteln) | Zweck |
| --- | --- | --- |
| U1 (links Mitte) | Spannungsregler / DC-DC-Modul (SMD) | Regelt auf 5V. Liefert die stabile Spannung für Servos, Motortreiber und die 3,3V-Schaltung. |
| U2 (rechts Mitte) | Spannungsregler / DC-DC-Modul (SMD) | Regelt auf 3,3V. Liefert die stabile Spannung, die der ESP32 benötigt. |
| C1 bis C14 (diverse Plätze) | Kondensatoren | Spannungsglättung: Speichern Energie kurzzeitig und filtern Störungen heraus. Wichtig für stabile Funktion. |
| R1, R2, R3, R4 (unten) | Widerstände (Spannungsteiler) | Akkuspannungs-Messung: Reduzieren die hohe Akkuspannung auf einen messbaren Wert (max. 3,3V), der in den ESP32-Pin (D39/D36) eingespeist werden kann. |
| D5, D6, D3, D4 | Dioden/Zenerdioden | Dienen oft als Teil der Schutzschaltung (Überspannungsschutz) oder der Verpolungserkennung |